# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F  Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej”

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F  Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej” jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków budżetu  Powiatowego Zarządu Dróg, budżetu Gminy Nowa Sól oraz budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto.

- Zakres opracowania.

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

-	Zdjęcie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na składowisko Wykon Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy;

-	Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm do wykorzystania wraz z odwiezieniem na pryzmy;

-	Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów średnia grubość 30 cm;

-	Wykonanie nasypów;

-	Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm;

-	Wykonanie przepustu pod proj. ścieżką (1 szt.) Przedmiar  obejmuje 1mb przy wykonaniu całości prac związanych z wykonaniem przepustu pod ścieżką wykonania prac związanych z wykonaniem przepustów wchodzą: Wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem, Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-45 mm o gr. 35 cm, wraz z zagęszczeniem, Montaż geosiatki dwukierunkowo rozciąganej  - masa pow. 220g/m2, Montaż geowłókniny o masie min. 500g/m2,  Wykonanie obsypki i zasypki z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-45 mm, wraz z zagęszczeniem, Wykonanie przepustów z rur karbowanch z HDPE o średnicy 1000;

-	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV;

-	Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z gr. kat. II-IV;

-	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

-	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm na zjazdach;

-	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

-	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S o gr. 4 cm;

-	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S o gr. 4 cm na zjazdach bitumicznych;

-	Plantowanie, humusowanie grubości 10 cm  z obsianiem trawą;

-	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego (konstrukcja zjazdu) 15x22 cm, wraz z wykonaniem oporu betonowego;

-	Ułożenie obrzeży betonowych  8x30 cm;

-	Wykonanie bariery U-11a szczebelkowane

- Dane techniczne.

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco:

- Droga powiatowa nr 1044 F –  klasa „Z”,

- Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m,

- Opis stanu istniejącego.

Planowane przedsięwzięcie to roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1044F na odcinku 460m. Początek robót znajduję się w obrębie zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 181, koniec w obrębie skrzyżowania. Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F jest konieczna ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego

- Opis projektowych rozwiązań.

Planowane  przedsięwzięcie to roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1044F na długości 393,79m, w okolicy miejscowości Nowe Żabno. Założono wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,00m +2 x 8cm (obrzeża betonowe) oddalonej od istniejącej krawędzi jezdni o 1,00m oraz odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Na całym odcinku projektowanej ścieżki rowerowej przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z AC 5 S, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, podsypki piaskowej o grubości 15 cm.

W ramach inwestycji przewidziano również remont zjazdu na działkę 179/3 i budowę przepustu nad ścieżką rowerową.

Spadki poprzeczne oraz podłużne drogi powiatowej nr 1044F pozostaną bez zmian

Spadek poprzeczny ścieżki rowerowej będzie daszkowy o wielkości 2 %.  Pochylenie podłużne jest dostosowane do istniejącego terenu

4.1. Urządzenia obce

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce:

- sieci energetyczne,

- sieć telekomunikacyjna.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń w planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia należy powiadomić właściwy organ.

4.2. Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Odwodnienie będzie odbywać się poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

- 5.	Przyjęcie układu warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja nawierzchni ścieżki:

- podsypka piaskowa o gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm o gr. 15 cm,

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 5 S o gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- warstwa ścieralna z AC 5 S

- podbudowa z kruszywa  łamanego 0-31,5 mm o gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie